NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 52KD- NĂM 2011

BỘ MÔN LT&LSKT - ĐỂ SỐ 1
I. Tên dự án: 
Trụ sở ngân hàng Techcombank, Trung tâm thương mại, Chung cư cao cấp
II. Địa điểm xây dựng: 
56 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

III. Đặc điểm khu đất:

- Diện tích: 13.043m2.

- Ranh giới khu đất :

+ Đông nam giáp phố Nguyễn Chí Thanh.

+ Tây nam giáp phố Chùa Láng.

-Giới hạn khu đất từ các điểm 1-23 (xem bản đồ hiện trạng)

IV. Yêu cầu về quy hoạch:

· Diện tích xây dựng : 7300 m2

· Mật độ xây dựng: tối đa 56%

· Số tầng nổi : 35 tầng

· Số lượng tầng hầm: 02 tầng ( có thể thêm 1 tầng bán hầm).
· Chiều cao công trình : không quá 140m

· Khoảng lùi công trình: 10m đối với phần tiếp giáp 2 mặt đường Nguyễn Chí Thanh và Chùa Láng

· Số lượng căn hộ : 300 căn.

V. Yêu cầu kiến trúc:

Tổ hợp công trình có khối chức năng chính: Khối trung tâm thương mại, khối văn phòng, khối chung cư cao cấp.

5.1 Trung tâm thương mại:

· 02 tầng hầm (có thể thêm 1 tầng bán hầm)

· 05 tầng nổi tổng diện tích khoảng 33.000m2
5.2. Văn phòng:

-   Khối phòng giao dịch ngân hàng (của 1 sở giao dịch) bố trí từ tầng 1 đến tầng 3, tổng diện tích sàn khoảng 2000m2. Gồm các bộ phận sau : 

+ Sảnh và quầy giao dịch, diện tích khoảng 500m2
+ Kho tiền và phòng két cho thuê gửi tài sản , diện tích khoảng  200 m2, yêu cầu có lối vào riêng, đảm bảo an ninh. Khu vực cho thuê két không được thông trực tiêp với kho tiền.
+ Bộ phận văn phòng của sở giao dịch 

-  Khối văn phòng dùng cho trụ sở chính của ngân hàng và cho thuê bố trí từ tầng 4 đến tầng 35 (có thể thấp hơn không quá 3 tầng ) , trong đó từ tầng 4 đến tầng 15 dành làm trụ sở ngân hàng, từ tầng 16 trở lên dùng để cho thuê. 
-  Các chức năng công cộng khác: Phòng họp 250 chỗ, quán Café.

5.3 Chung cư cao cấp:

Bố trí phía trên khối trung tâm thương mại, từ tầng 6 đến 35, yêu cầu có lối vào riêng gồm 04 loại căn hộ như sau: 

· Căn hộ studio, diện tích <45m2 chiếm khoảng 10% số lượng

· Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 90-100m2 chiếm khoảng 50% số lượng

· Căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 120-130m2 chiếm khoảng 40% số lượng
· Căn hộ penthouse: 05 căn 
5.3 Thẩm mỹ:

Hình khối hiện đại, hài hòa với cảnh quan xung quanh, thể hiện được nét đặc trưng của loại hình công trình và hình ảnh của chủ đầu tư Techcombank.
